| ICS | 91.010.01 |
| --- | --- |
| CCS | P 09 |

团体标准

T/CASMES XXX—2025

建筑施工企业安全生产风险分级管控规程

Regulations for Classification and Control of Safety Production Risks in Construction Enterprises

（征求意见稿）

xxx -xx - xx发布

xxx -xx - xx实施

中国中小企业协会 发布

- 目次

目次	I

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 基本要求	4

5 工作程序和内容	5

5.1 风险点确定	5

5.2 危险源辨识	6

5.3 风险控制措施	8

5.4 风险分级管控	9

6 文件管理	10

7 持续改进	10

附录A	12

附录B	13

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由杭州市滨江区住房和城市建设局、杭州市滨江区建设工程质量安全监督站提出。

本文件由中国中小企业协会归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

建筑施工企业安全生产风险分级管控规程

- 范围

本文件规定了建筑施工企业安全生产风险分级管控体系实施的基本要求、工作程序和内容、文件管理、持续改进的技术要求。

本文件适用于建筑施工企业风险分级管控体系的建设和实施。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6441	企业职工伤亡事故分类标准

GB/T 13861	生产过程危险和有害因素分类与代码

JGJ 59	建筑施工安全检查标准

住建部令第37号	危险性较大的分部分项工程安全管理规定

住建部《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

建筑施工企业　construction enterprise

指从事建筑工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动的企业。

危险性较大的分部分项工程　the more dangerous part of the sub-project

指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大财产损失的分部分项工程。

保证项目　assuring items

建筑施工安全检查评定项目中，对施工人员生命、设备设施及环境安全起关键性作用的项目。

一般项目　general items

建筑施工安全检查评定项目中，除保证项目以外的其他项目。

- 基本要求

建筑施工企业、项目部，应分别建立以企业主要负责人和项目负责人为第一责任人的安全生产风险分级管控组织领导机构，明确成员组成以及职责、目标与任务，全面负责企业和项目部的安全生产风险分级管控的研究、统筹、协调、指导和保障等工作。

企业应将风险分级管控的培训纳入安全培训计划，按照公司、项目和班组分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本企业、本工程项目风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。

建筑施工企业应建立风险分级管控制度，编制风险分级管控作业指导书、风险点登记台账、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析(JA)评价记录、安全检查表分析(SCL)评价记录、风险分级管控清单等有关记录文件。

企业应建立健全风险分级管控考核奖惩制度，对风险分级管控的运行进行目标考核，并对考核结果进行奖惩。

- 工作程序和内容

  - 风险点确定

风险点划分原则

5.1.1.1　风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。建筑工程项目风险点的划分应包含《建筑施工安全检查标准》JGJ 59所涉及的设施、部位、场所、区域。

5.1.1.2　对操作及作业活动风险点的划分，应涵盖建筑施工活动全过程常规和非常规状态的作业活动。建筑工程项目应包含《建筑施工安全检查标准》JGJ 59所涉及的作业活动。

风险点排查

5.1.2.1　建筑施工企业应组织对施工全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、类型、可能导致事故类型及后果和区域位置等内容的基本信息，并填写《风险点登记台账》（参见附录A）。

5.1.2.2　风险点排查应按施工工艺流程的阶段、场所、设备、设施、作业活动或上述几种方法的组合等进行。

  - 危险源辨识

辨识方法

危险源辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，宜采用以下两种常用的辨识方法：

a)　对于作业活动，宜采用工作危害分析法（简称JA）进行辨识。

b)　对于设备设施，宜采用安全检查表法（简称SCL）进行辨识。

辨识范围

应对作业活动和设备设施风险点内的危险源进行辨识，包括：

a)　建筑施工基础、主体、装饰全过程；

b)　事故及潜在的紧急情况；

c)　所有进入作业场所人员的活动；

d)　作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

e)　人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

f)　工艺、设备、管理、人员等变更；

g)　气候、地质及环境影响等。

辨识实施

5.2.3.1　辨识时应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T 13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、机械的因素、环境因素管理因素，并充分考虑危害因素的根源和性质。

5.2.3.2　运用工作危害分析法(THA)对作业活动开展危险源辨识时，应在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源，填写辨识分析记录。在作业活动划分时，可以采取按区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。划分出的作业活动在功能或性质上相对独立，既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或作业内容），也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）。

5.2.3.3　运用安全检查表法(SCL)对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检査并确定不符合标准的情况和后果，填写辨识分析记录。

风险评价

5.2.4.1　建筑施工企业宜采用“作业条件风险评价法”（LEC法），也可采用事故树分析法、风险矩阵分析法和事故后果模拟分析法等。

5.2.4.2　建筑施工企业在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、频繁程度、损失后果、风险值的取值标准和评价级别，进行风险评价。风险评价准则的制定应充分考虑以下要求：

a)　有关安全生产法律、法规；

b)　国家、行业和地方技术标准；

c)　本企业的安全生产方针和目标；

d)　本企业的安全管理制度、技术标准；

e)　相关方的投诉。

建筑施工企业应根据风险危险程度，按照从高到低的原则划分为一、二、三、四等四个风险级别，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示：

a)　一级风险，即重大风险，意指现场的作业条件或作业环境非常危险，现场的危险源多且难以控制，如不加管控继续施工，极易引发群死群伤事故，或造成重大经济损失；

b)　二级风险，即较大风险，意指现场的施工条件或作业环境处于一种不安全状态，现场的危险源较多且管控难度较大，如不加管控继续施工，极易引发一般生产安全事故，或造成较大经济损失；

c)　三级风险，即一般风险，意指现场的风险基本可控，但依然存在着导致生产安全事故的诱因，如不加管控继续施工，可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失；

d)　四级风险，即低风险，意指现场所存在的风险基本可控，如不加管控继续施工，可能会导致人员伤害，或造成一定的经济损失。对于现场所存在的低风险，虽不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改进。

本文件重大风险划分情况应符合住房城乡建设部印发《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》。

风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为风险点的级别。其中列入住建部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》附件二的分部分项工程应作为一级风险，列入附件一的分部分项工程应作为二级风险。

  - 风险控制措施

风险控制措施应从工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面识别并评估现有控制措施的有效性。现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制措施。

风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。

设备设施类危险源的控制措施通常包括：荷载限制装置、限位装置、保护装置、防护设施、通信装置、防坠装置、避雷装置等设备本身带有的控制措施和检査、检测、验收、维修保养等常规的管理措施。

作业活动类危险源的控制措施通常考虑以下方面：管理制度健全性、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。

不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制。

建筑工程所涉及其他作业活动风险控制措施可参照附录B。

  - 风险分级管控

风险分级管控，应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控；上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施；管控层级可进行增加、合并或提级。

风险管控层级分为企业、项目部、施工班组、作业人员等，具体分布如下：

a)　一级风险的管控，由企业负责管控；

b)　二级风险的管控，由项目部负资管控：

c)　三级风险的管控，由施工班组（包括专业分包、劳务分包单位）负责管控；

d)　四级风险的管控，由作业人员负责管控。

注：当该等级风险不属于对应管控层级职能范围时，应当提级直至企业管控层级。

应编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，项目部应当在工程项目开工前，对风险进行辨识和评价，应编制完善风险分级管控清单，并随着工程进度情况及时更新，建筑施工企业在综合工程项目部管控清单基础上，应当根据承包工程情况及时更新完善风险分级管控清单。

企业应建立安全风险公告制度

a)　在工程项目醒目位置和重点区域分别设置安全风险公示牌和标示牌；存在重大安全风险的工作场所和岗位设置警示标志，并强化危险源监测和预警；

b)　告知内容应包括主要安全风险、可能引发事故类别典型后果、风险级别、控制措施等。

根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过安全教育培训、安全技术交底等方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。

- 文件管理

风险管控记录资料应至少包括风险管控制度、风险分级管控作业指导书、风险点登记台账、

作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析(JHA)评价记录、安全检查表分析(SCL)评价记录、风险分级管控清单等；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等应单独建档管理。

- 持续改进

建筑施工企业和工程项目部应对风险管控情况进行评审：

a)　建筑施工企业，定期应组织各部门进行一次危险源辨识、风险评价工作，并应对风险管控情况进行管理评审，及时发现问题改进管控手段；

b)　工程项目部，项目施工结束后竣工前，应对项目风险管控情况进行评审。

当出现以下情况时，建筑施工企业应对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：

a)　企业安全管理目标、要求发生变化时；

b)　法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；

c)　发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；

d)　组织机构发生重大调整；

e)　补充新辨识出的危险源评价；

f)　风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；

g)　已有的管控措施出现失效时。

建筑施工企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。

附录A

（资料性附录）

风险点登记台账

（记录受控号）单位：                           No:

| 序号 | 风险点名称 | 类型 | 可能导致的 主要事故类型 | 区域位置 | 所属单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：            审核人：       审核日期：     年  月  日

（此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB 6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。）

附录B

（资料性附录）

作业活动风险分级管控清单

B.1  基坑支护工程作业活动风险分级管控清单见表B.1。

表B.1基坑支护工程作业活动风险分级管控清单

| 风险点 |  | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 评价 级别 I-IV | 风险 分级 | 事故 类型 | 控制措施 |  |  |  |  | 管控层级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |
| 1 | 降排水 | 1 | 降水 | 基坑开挖深度范围内有地下水，未采取有效的降水措施。 | Ⅱ | 较大风险 | 坍塌 | 基坑开挖深度范 围内有地下水，必须采取有效的 降水措施，降水 水位应低于基坑 底面0.5m。 | 基坑开挖过程中及开挖完成后，检查基底是否有明水。 |  |  |  | 项 目 部 级 |
|  |  | 2 | 排水 | 基坑开挖时无排水措施。 | Ⅱ | 较大风险 | 坍塌 | 基坑开挖时，应设置集水坑并配备足够的排水泵。 | 定期检查排水设 施。 |  |  |  | 项 目 部 级 |
| 2 | 基坑 开挖 | 3 | 机械挖 土 | 机械挖土时未按施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不均衡。 | Ⅱ | 较大 风险 | 坍塌 | 土方开挖应遵循"开槽支撑，先撑后挖，分层开 挖，严禁超挖”的原则。 |  | 对基坑开挖操作工人做好班前安全教育。 |  |  | 项 目 部 级 |
| 3 | 基坑支护 | 4 | 土钉施 工 | 土钉间距及角度不满足规 范要求。 | Ⅲ |  | 坍塌 | 土钉间距及角度 严格按照专项施 工方案布置，间 距宜为1.5m,梅 花形布置，与水平面夹角宜为 5～20度。 | 土钉安装时检查 土钉间距及角 度，并形成记录。 |  |  | 按照方案设计调整土钉间距及角度。 | 班 组 级 |
|  |  | 5 | 注浆 | 使用灰浆泵前，泵内干硬灰 浆等杂物未清理干净。 | Ⅱ | 较大风险 | 机械 伤害 | 每次使用灰浆泵 后，将输送管道中的灰浆全部泵出，并将泵和输送管道清洗干净。 | 注浆作业前应检 查泵内有无干硬 灰浆等杂物。 |  |  |  | 项 目 部 级 |
|  |  | 6 | 混凝土面层施工 | 喷射混凝土时，枪头前站人。 | Ⅲ | 一般风险 | 物体 打击 | 在喷射混凝土 时，枪头前严禁 站人，防止混凝 土混合料伤人。 | 喷射作业前对工 人进行技术交 底。 |  | 作业人员按 规定佩戴安全防护用 品 。 |  | 班 组 级 |
|  |  | 7 |  | 喷射第一步基坑边坡时，基坑边无防护措施。 | Ⅲ | 一般风险 | 物体 打击 | 喷射第一步基坑 边坡时，应在基 坑上口用木板等 防护进行堵边， 防止喷射混凝土 混合料伤人及 物。 |  |  |  | 停止作业，待防护措施 到位后再继 续进行喷射。 | 班 组 级 |
| 4 | 基坑监测 | 8 | 监测项目 | 未按要求进行基坑工程监 测。 | Ⅱ | 较大 风险 | 坍塌 | 开挖深度大于等于5m或开挖深度小于5m但现 场地质情况和周 围环境较复杂的 基坑工程以及其 他需要监测的基 坑工程应实施基 坑工程监测。 | 检查基坑监测资 料是否及时、齐 全。 |  |  |  | 项 目 部 级 |
|  |  | 9 | 监测频 率 | 监测的时间间隔不符合要 求或监测结果变化速率较 大未加密观测次数。 | Ⅱ | 较大风险 | 其他伤害 | 基坑监测频率应 符合《建筑基坑 监测技术规范》GB50497-2009 中表7.0.3规定。 |  |  |  |  | 项 目 部 级 |
| 5 | 支撑除 | 10 | 拆除顺序 | 基坑支撑结构的拆除方式、 拆除顺序不符合专项施工 方案要求。 | Ⅱ | 较大 风险 | 坍塌 物体 打击 | 支撑拆除应严格按拆除方案进 行，先施工的后 拆除，后施工的 先拆除，即从上 至下分层进行。 | 基坑支撑结构拆 除前，必须对施 工作业人员进行 书面安全技术交 底。 |  | 拆除作业人员正确佩戴安全帽。 |  | 项 目 部 级 |
|  |  | 11 | 机械拆除 | 机械拆除作业时，施工荷载 大于支撑结构承载能力。 | Ⅱ | 较大 风险 | 坍塌 物体 打击 | 机械拆除作业施 工时，严禁超载 作业或任意扩大 使用范围。 |  |  |  |  | 项 目 部 级 |

B.2  钢筋工程作业活动风险分级管控清单见表B.2。

表B.2钢筋工程作业活动风险分级管控清单

| 风险点 |  | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 评价 级别 I-IV | 风险 分级 | 事故 类型 | 控制措施 |  |  |  |  | 管控层级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措 施 | 个体防护措 施 | 应急处置措 施 |  |
| 1 | 钢筋 加工 | 1 | 钢筋弯曲 | 弯曲机未停稳进行转盘换 向 。 | IV | 低 风 险 | 机械伤害 | 转盘换向应在弯曲机停稳后进行。 |  | 对作业人 员进行钢 筋弯曲操 作技术规 程培训。 |  |  | 作 业 人 员 |
|  |  | 2 | 钢筋套丝 | 套丝时钢筋固定不牢。 | IV | 低 风 险 | 机械 伤害 | 套丝前应用平 台上的夹具将 钢筋夹紧固定。 | 套丝前对钢筋固定情况进行检 查。 |  |  |  | 作 业 人 员 |
| 2 | 钢筋 套筒 连接 | 3 | 钢筋下料 | 端部打磨时手与磨光机距 离过近。 | IV | 低风险 | 机械 伤害 | 钢筋端部打磨时，手与磨光机 应保持安全距 离。 |  |  | 正确佩戴 防护手套。 |  | 作 业 人 员 |
|  |  | 4 | 钢筋套丝 | 套丝时钢筋固定不牢。 | IV | 低 风 险 | 机械 伤害 | 套丝前应用平台上的夹具将 钢筋夹紧固定。 | 套丝前对钢筋固定情况进行检查。 |  |  |  | 作 业 人 员 |

B.3  模板工程作业活动风险分级管控清单见表B.3。

表B.3模板工程作业活动风险分级管控清单

| 风险点 |  | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 评价 级别 I-IV | 风险 分级 | 事故 类型 | 控制措施 |  |  |  |  | 管控层级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |
| 1 | 模板下料 | 1 | 木方下料 | 机械上方未设置防护棚或防护棚设置不符合要 求。 | IV | 低风险 | 物体打击 | 机械上方搭设双层 防护棚，防护棚强 度和刚度应满足规范要求。 | 对防护棚搭设情况进行检查。 |  | 正确佩戴 安全帽。 |  | 作业人员 |
|  |  | 2 | 面板下料 | 面板拼装不严密。 | IV | 低风险 | 物体打击 | 面板板边要刨平刨直，接缝严密，不漏浆。 |  | 对木工进行安全操作技术规程培训。 |  |  | 作业人员 |
| 2 | 模板吊运 | 3 | 模板安放 | 模板就位后未连接牢固即摘除卡环。 | IV | 低风险 | 物体打击 | 卡环摘除应在模板 就位并连接牢固后 进行。 |  | 对作业人 员进行安全教育。 |  |  | 作业人员 |
|  |  | 4 | 模板起吊 | 恶劣天气进行模板吊装 作业。 | IV | 低风险 | 物体 打击 | 恶劣天气时，不得从事露天起重作业。 | 由项目专职安 全员进行监督 检查。 |  |  | 立即停止作业。 | 作业人员 |
| 3 | 模板 安装 | 5 | 墙柱模板拆除 | 拼装高度2m以上的竖向模板未采取临时固定设施。 | IV | 低风险 | 物体 打击 | 拼装高度2m以上的竖向模板，安装过 程中应设置临时固定设施。 | 对临时固定设 施进行检查。 |  |  |  | 作业人员 |
|  |  | 6 | 梁板模板安装 | 模板支架未采取防倾覆的临时固定措施。 | IV | 低风险 | 坍塌 | 模板支架必须设置牢固的水平杆，且不得与门窗等临时构件连接。 | 对模板支架临 时固定情况进 行检查。 |  |  |  | 作业人员 |
|  |  |  |  | 模板楞梁支点不足。 | IV | 低风险 | 高处坠落坍塌 | 模板楞梁应至少搁 置两个支点上。 | 由项目专职安 全员进行不定期巡检。 |  |  |  | 作业人员 |
| 4 | 模板 拆除 | 21 | 墙柱模板拆除 | 电梯井拆模无水平防护 安全网。 | IV | 低风险 | 高处坠落物体 打击 | 每隔两层且不超过10m设一道水平安全网。 | 对电梯井水平防护安全网进 行检查。 |  |  |  | 作业人员 |
|  |  | 22 | 梁板模 板拆除 | 拆模顺序不当。 | IV | 低风险 | 坍塌 | 1、先支后拆，后支先拆；2、先拆非承重模 板，后拆承重模板； 3、从上而下进行拆 除 。 | 拆模前对作业人员进行技术交底。 |  | 作业人员 正确佩戴安全帽。 |  | 作业人员 |

B.4  混凝土工程作业活动风险分级管控清单见表B.4。

表B.4混凝土工程作业活动风险分级管控清单

| 风险点 |  | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 评价级别I-IV | 风险分级 | 事故 类型 | 控制措施 |  |  |  |  | 管控层级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |
| 1 | 混凝土泵送 | 1 | 混凝土场内运输 | 夜间施工道路照明不足。 | IV | 低风险 | 车辆伤害 | 夜间施工设置足 够数量和照度的 照明灯具。 | 夜间施工前对 照明情况进行 检查。 |  |  |  | 作 业 人 员 |
|  |  | 2 | 泵送混 凝土 | 混凝土泵送无专人指挥、通 信不畅。 | IV | 低风险 | 其他伤害 |  | 1、配备有效通 信工具，设置专 职指挥人员；2、由项目专职 安全员巡检。 |  |  |  | 作 业 人 员 |
| 2 | 混凝 土浇 筑 | 3 | 混凝土 布料 | 布料设备固定不牢。 | Ⅲ | 一般 风险 | 机械伤害 | 布料设备应固定牢固，并采取抗 倾覆措施，必要 时采取加固措 施。 | 1、编制布料机专项施工方案；2、使用前由项目安全管理人员和设备安装人员共同检查。 |  |  |  | 班 组 级 |
|  |  | 4 | 混凝土 振捣 | 振动棒、振动器漏电保护失 效。 | Ⅲ | 一般 风险 | 触电 |  | 定期对工具进行维修保养，专职电工现场检查。 |  | 正确佩戴绝缘手套。 | 更换有效的漏电保护装置。 | 班 组 级 |

B.5  脚手架工程作业活动风险分级管控清单见表B.4。

表B.5脚手架工程作业活动风险分级管控清单

| 风险点 |  | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 评价级别I-IV | 风险 分级 | 事故 类型 | 控制措施 |  |  |  |  | 管控层级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |
| 1 | 脚手 架搭 设 | 1 | 搭设抛 撑 | 脚手架开始搭设立杆时未设置抛撑。 | Ⅲ | 一般 风险 | 坍塌 | 开始搭设立杆时应每隔6跨设置一根抛撑，直至连 墙件安装稳定后，方可根据情况拆除。 | 1、作业前进行安全技术 交 底；2、安排专人监督检查。 | 作业前对工人进行安全教育。 |  |  | 班组级 |
|  |  | 2 | 脚手架 搭设完 毕验收 | 架体分段搭设、分段使用未进行分段验收。 | Ⅱ | 较大风险 | 坍塌 | 架体分段搭 设完毕后，进 行分段验收。 | 按照方案及 规范标准进 行验收。 |  |  |  | 项 目 部级 |
| 2 | 脚手 架拆 除 | 3 | 拆除物料 | 拆除时无防止人员或物料 坠落的措施。 | Ⅱ | 较大风险 | 高处 坠落 物体 打击 | 根据安全技术交底进行作业。 | 拆除脚手 架前先清除架体上的物料； | 对工人进行安全教育，事故案 例教育。 | 作业人员系好安全带，穿防滑 鞋。 |  | 项 目 部级 |
|  |  | 4 | 隔离区设置 | 拆除时下方未设置隔离区，无专人监护。 | Ⅱ | 较大风险 | 物体 打击 | 根据拆除范 围设置隔离 区 。 | 1、安排专人 负责设置隔离区；2、脚手架拆 除期间安全管理人员现 场进行监 督。 | 作业前对工人进行 安全教育。 |  |  | 项 目 部级 |

B.6  砌体工程作业活动风险分级管控清单见表B.6。

表B.6砌体工程作业活动风险分级管控清单

| 风险点 |  | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 评价级别I-IV | 风险 分级 | 事故 类型 | 控制措施 |  |  |  |  | 管控层级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |
| 1 | 材料运输 | 1 | 运输 | 使用违规料斗运输砌体材料。 | Ⅲ | 一般风险 | 物体 打击 | 使用塔吊吊运砌 体材料时应使用 密闭料斗。 |  |  |  | 停止运输材 料，更换料 斗。 | 班 组 级 |
|  |  | 2 | 卸料 | 使用塔吊运输砌体材料时拆外网卸料。 | Ⅲ | 一般风险 | 物体 打击 | 使用塔吊吊运砌 体材料时应搭设 卸料平台。 |  |  |  |  | 班 组 级 |
| 2 | 砌体作业 | 3 | 搭设操 作平台 | 砌体作业使用的操作平台不合格。 | Ⅲ | 一般风险 | 高处 坠落 | 操作平台应平稳、 牢固。 | 使用操作平台前 检查操作平台稳 固性。 |  |  | 立即加固或 更换操作平 台 。 | 班 组 级 |
|  |  | 4 | 砌筑 | 临边、临空、高处作业时未佩戴安全带。 | Ⅲ | 一般风险 | 高处 坠落 | 在距坠落高度基 准面2米及以上 的高处作业时，必须佩戴安全带，安全带应高挂低用。 | 安全管理人员日常巡视，对未正确佩戴安全带的 作业人员进行罚 款并公示。 |  |  |  | 班 组 级 |