| ICS | 93.080 |
| --- | --- |
| CCS | CASMES. P50 |

团体标准

T/CASMES XXXX—2025

市政轨道建设工程全过程BIM技术应用规程

Technical Specification for BIM Application in the Whole-Process of Municipal Rail Construction Engineering

（征求意见稿）

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

中国中小企业协会  发布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  总则	3

5  BIM模型创建与管理	4

6  可行性研究阶段BIM应用	5

7  勘察设计阶段BIM应用	6

8  施工阶段BIM应用	6

9  竣工验收模型交付阶段BIM应用	7

10  运维阶段BIM应用	10

附录A（资料性）  市政轨道建设工程BIM模型创建内容要求	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司浙江分公司提出。

本文件由中国中小企业协会归口。

本文件起草单位：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司浙江分公司。

本文件主要起草人：余亮。

市政轨道建设工程全过程BIM技术应用规程

范围

本文件规定了市政轨道建设工程全过程BIM技术的术语和定义、总则、BIM模型创建与管理、可行性研究阶段BIM应用、勘察设计阶段BIM应用、施工阶段BIM应用、竣工验收模型交付阶段BIM应用及运维阶段BIM应用。

本文件适用于基于BIM技术的市政轨道建设工程的新建、扩建、改建等项目。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 38707 城市轨道交通运营技术规范

GB 50189 公共建筑节能设计标准

GB 50300 建筑工程施工质量验收统一标准

GB/T 51212 建筑信息模型应用统一标准

GB/T 51235 建筑信息模型施工应用标准

GB/T 51269 建筑信息模型分类和编码标准

GB/T 51447 建筑信息模型存储标准

JGJ/T 448-2019 建筑工程设计信息模型制图标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

建筑信息模型 building information modeling (BIM)

在建设工程及设施全生命期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、运营的过程和结果的总称。简称模型。

[来源：GB/T 51212，2.1]

几何信息 geometric information

模型元素尺寸、定位以及相互关系的信息的总称。

非几何信息 non-geometric information

除几何信息以外的所有信息的总称。

模型细度 level of development（LOD）

模型元素组织及几何信息、非几何信息的详细程度。

[来源：GB/T 51235，2.0.3]

运维管理系统 operation and maintenance management system

基于软件平台，通过专用接口连接多个子系统，实现数据集中采集与跨系统管理。该系统支持多专业调度、协调和联动，构建综合集成管理系统。

总则

市政轨道建设工程全过程BIM技术应用应涵盖工程项目可行性研究阶段、勘察设计阶段、施工阶段和竣工验收阶段，并实现工程的数字化交付。

市政轨道建设工程全过程BIM应用应建立协调机制和方法，使各阶段模型能集成为逻辑上唯一的本阶段项目部分或整体模型。

工程建设BIM应用宜制定BIM应用方案，建立BIM应用管理组织架构及管理机制。

市政轨道建设工程建设BIM应用宜建立BIM应用协同工作平台，采用统一数据标准。

工程建设应用宜按照GB/T 51212确定的基本规定内容进行建设各相关方的协同工作、信息共享。

市政轨道建设工程的BIM创建、使用和管理除应符合本应用规程外，还应符合国家现行有关标准规范的规定。

BIM模型创建与管理

创建范围及内容

模型的创建应参照表1中提供的信息，并遵循轨道交通设计规范的相关要求。

模型创建范围及内容表

| 工程建设阶段 | 模型创建范围 | 模型创建内容 |
| --- | --- | --- |
| 可行性研究阶段 | 场地 | 影响区范围内的重要建（构）筑物、市政管线、场地及勘察等模型； 配合交通组织和管线搬迁的方案设计模型。 |
|  | 土建 | 车站、区间、车辆基地、控制中心、主变电所等方案设计模型。 |
| 勘察设计阶段 | 场地 | 初步设计阶段提供车站、区间周边现状地上环境建（构）筑物及地下管线和管线搬迁分步模型； 施工图设计阶段提供车站、区间、车辆基地、控制中心、主变电所等周边现状的地上环境建（构）筑物和地下管线细化模型。 |
|  | 地质 | 施工图设计阶段提供车站、区间、车辆基地、控制中心、主变电所等周边现状地质模型。 |
|  | 土建 | 初步设计阶段提供车站、区间、车辆基地、控制中心、主变电所等土建模型，车站建筑及主要设备、管理用房布置模型； 施工图设计阶段提供车站、区间、车辆基地、控制中心、主变电所等土建模型。 |
|  | 设备 | 提供闸机、售票机、屏蔽门、通信、信号等设备模型； 提供车站设备系统模型、设备用房内设备布置模型、强电电缆及暖通、给排水、电气等各系统专业管线布置模型。 |
|  | 装修 | 施工图设计阶段提供车站装修模型、车站各系统模型。 |
| 施工阶段 | 场地 | 提供车站、区间、车辆基地、控制中心、主变电所周边现状的地上环境建（构）筑物及地下管线细化模型。 |
|  | 地质 | 提供车站、区间、车辆基地、控制中心、主变电所周边现状地质模型。 |
|  | 土建 | 提供车站、区间、车辆基地、控制中心等土建模型。 |
|  | 设备 | 提供车站设备系统模型、设备用房内设备布置模型、强电电缆及暖通、给排水、电气等各系统专业管线布置模型。 |
|  | 装修 | 提供车站装修模型、车站各系统模型，包括装修、导向、广告、自动终端等。 |
| 运维阶段 | 运维初期模型 | 物体的实际外形以及详细的工程资料编码、设备编号、资产编码等信息。 |
|  | 运维交付后模型 | 物体的实际外形以及详细的工程资料编码、设备编号、资产编码等信息，并结合运维管理过程中空间、资产、工程对象的变化，与市政轨道建设实体保持一致。 |

模型的构建应基于项目的实际规划范围，并且应包括市政轨道建设工程的保护区。该保护区的规划应依照GB/T 38707标准所定义的范围进行。

地质地层模型应根据不同的实施阶段来创建，并且在必要时，可以在单一阶段内进一步细分为多个实施期。

运维模型宜根据GB/T 51212、GB/T 51269和任务的需要创建。

当市政轨道建设工程发生装修、改扩建时，宜重新创建或修改运维模型。

模型表达

地上环境建筑物及构筑物的模型色彩应贴近实际物体的外观效果。

地质模型的色彩应反映地质层次、岩土特性以及地下水的类型。

市政管线模型的色彩应能够区分不同的管道系统。

各专业模型的色彩应满足模型展示的美观性和直观性要求，并能够区分不同的专业和系统。

模型管理

模型在整个工程周期内应保持最新状态，反映实际工程进展，保证模型数据的准确性和一致性。

模型应根据项目阶段和工程进度设定模型更新频率。关键节点（如设计变更、施工完成等）后应立即进行模型更新。

模型宜实施严格的模型版本控制，确保所有团队成员使用最新版本的模型。每次更新后，旧版本的模型应妥善存档。

建立完善的变更管理流程，任何对模型的修改都应经过审批，并记录变更的原因、内容及影响。

定期对模型进行审查和测试，验证其准确性和完整性。利用自动化工具进行冲突检测和错误检查。

模型维护过程中的信息应及时共享给所有相关方。通过定期会议和报告，保持沟通的透明度。

详细记录模型维护的所有活动，包括更新日志、变更记录和审查报告。这些文档应易于访问和理解。

可行性研究阶段BIM应用

可行性研究阶段宜应用BIM对设计运营功能、工程规模、工程投资等进行分析，验证工程项目可行性、落实外部条件、稳定线路站位、优化设计方案，保证设计方案的合理性、适用性和经济性。

创建包含场地、地质、线路、车站建筑等专业的方案设计模型，并采集未建模专业的工程相关信息。

模型细度应达到可行性研究深度，利用GIS、大数据、云计算等技术对设计方案进行规划符合性分析、服务人口分析、景观效果分析、噪音影响分析、征地拆迁分析及地质适宜性分析等，选择最优设计方案，并以设计方案为依据进行相关区域的规划控制管理。

成果文件应包括方案设计模型，BIM应用产生的征地拆迁分析报告、景观效果模拟视频、地质适用性分析报告等。

规划符合性分析应基于BIM模型及线网规划，综合考虑运营效益、工程实施安全原则以及城市环境、风景名胜、文物保护等因素，生成规划符合性分析报告。

征地拆迁分析应基于BIM模型分析征拆指标，为征地拆迁管理提供技术支撑，减少房屋和管线拆迁，保护文物和重要建（构）筑物，生成征地拆迁分析报告。

线路方案比选及线路站位合理性分析应在符合性规划成果的基础上，结合城市交通枢纽、中心区和居民稠密区的分布要求，对线路站位规划进行深入分析，生成线路方案比选及线路站位合理性分析报告。

地质适宜性分析应基于BIM模型分析地质数据，模拟地质概况，规避不良工程地质、水文地质地段，生成地质适宜性分析报告。

景观效果分析应基于BIM模型展示市政轨道线路与周边环境的关系，分析不同敷设方式下车站区间及附属建筑对城市环境景观的影响，生成景观效果分析报告。

环境影响分析应基于BIM模型分析三维日照、自然采光与辐射噪声等环境因素，确定环境影响因素，确保满足城市与区域环境保护相关规定，生成环境影响分析报告。

投资估算分析应利用BIM算量功能对方案进行造价分析，生成投资估算分析报告。

勘察设计阶段BIM应用

初步设计阶段BIM应用

初步设计阶段宜利用BIM对市政轨道建设工程设计方案或重大技术问题的解决方案进行综合分析，协调设计接口、稳定主要外部条件，论证技术上的适用性、可靠性和经济上的合理性。

初步设计阶段宜利用市政轨道建设工程初步设计模型对建筑设计方案、结构施工方案、专项风险工程、交通影响范围和疏解方案、管线影响范围和迁改方案进行可视化沟通、交流、讨论和决策。

控制因素分析宜基于BIM模型，结合地质勘察结果，对车站站位、区间与地质及周边环境的关系进行综合分析。分析应符合城市规划、城市综合交通规划、环境保护和城市景观的要求，最终输出控制因素分析报告及模拟视频文件。

换乘方案分析应利用BIM模型模拟超高峰设计客流量，并根据规划线网的走向及线路敷设方式展示换乘方案。通过模拟评估，形成换乘方案模拟比选报告及模拟视频文件。

设计方案应基于BIM模型制定不同线路位置、车站类型，根据线路特征、运营要求、周边环境以及车站与区间采用的施工方法等条件，进行设计方案的比选，形成相应的设计方案比选报告。

限界碰撞检查应根据地铁设计规范要求，基于BIM模型开展，通过优化车辆限界、设备限界和建筑限界，提高设计质量。

应基于BIM模型检查并优化管线迁改与交通疏解方案，辅助工程筹划。输出管线迁改与交通疏解方案报告及相关视频文件等。

施工工法论证和比选应基于BIM模型，对拟采用的施工工法进行三维模拟和推演，根据模拟成果进行协调优化，辅助施工工法论证和比选。

能耗模拟应基于BIM模型输出相关图表进行分析对比。分析结果应符合GB 50189中的规定，以优化建筑设计。

初步设计阶段应基于BIM模型综合分析可视度、通风节能排放、站间距离、实施条件和工程投资等因素。调整设计方案后，生成基于建筑性能的专项分析模型及分项模拟报告。

施工图设计阶段BIM应用

施工图设计阶段宜应用BIM对初步设计方案进行综合模拟检查，优化初设方案中的技术措施、工艺和用料等，在初步设计的基础上辅助编制可供施工阶段使用的设计文件。

施工图设计阶段宜利用模型开展施工图设计进度和质量管理、限界优化设计、管线碰撞检查、三维管线综合、预留预埋检查及工程量统计等方面的应用，提高施工图设计质量。

施工图设计阶段宜基于BIM模型检查构件空间位置关系，输出碰撞检查报告。并根据碰撞检查及管线综合基本原则，基于BIM模型检查模型冲突，优化综合支吊架及管线排布。

预留预埋检查应基于BIM模型校对各专业预埋预留孔洞，降低工期延误风险和质量隐患，输出预留预埋检查报告。

装修比选应基于BIM模型优化各专业与装修模型的关系，输出装修比选方案，避免装修与各专业的碰撞冲突。

预算工程量应基于BIM模型编制工程量清单与目标成本，制定招标与采购计划，提高工程造价的效率与准确性，生成预算工程量报表。

施工图设计阶段应基于BIM模型表达空间位置、设备布局、材质展示与出入口周边环境的关系，输出漫游视频文件，进行三维技术交底。

施工图设计阶段应基于BIM模型设置项目标准，按要求创建施工图设计模型，输出施工图图纸，确保施工图的准确性和一致性。

施工阶段BIM应用

施工准备

施工准备阶段应基于BIM对工程施工方案开展深化设计及虚拟建造，深入理解设计意图、分析工程重难点，全面优化施工组织设计。

施工准备阶段应结合施工工艺和现场情况，利用模型开展机电深化设计、装修深化设计、土建深化设计、大型设备运输路径检查、关键复杂节点工序模拟和工程筹划模拟等方面的应用，指导现场施工。

现浇混凝土结构的二次结构设计、预留孔洞设计、节点设计及预埋件设计基于BIM模型进行设计，应输出现浇混凝土结构深化设计图和工程量清单。设计流程与成果应遵循GB/T 51235规定的现浇混凝土结构深化设计流程，并应满足BIM应用的交付要求。

预制构件的拆分、设计以及节点设计等应基于BIM模型进行，输出工程量清单、平面和立面布置图、节点深化设计图及构件深化设计图。设计流程与成果应遵循GB/T 51235规定的预制装配式混凝土结构深化设计流程，并应满足BIM应用的交付要求。

钢结构的节点设计、预留孔洞、预埋件设计及专业协调应基于BIM模型进行，输出平面和立面布置图、节点深化设计图及工程量清单。设计流程与成果应遵循GB/T 51235规定的钢结构深化设计流程，并应满足BIM应用的交付要求。

机电设备的布置及管理、参数复核、支吊架设计及荷载验算、机电末端和预留预埋定位应基于BIM模型进行，并对系统进行合理性校核。校核后输出机电管线综合图、机电专业施工深化设计图、相关专业配合条件图及工程量清单。设计流程与成果应遵循GB/T 51235规定的机电深化设计流程，并应满足BIM应用的交付要求。

龙骨设计、家具设计、装饰面层设计及节点设计应基于BIM模型进行设计，输出装修深化设计的平面图、立面图、节点深化设计图、龙骨排布图及工程量清单。

施工模拟

施工模拟阶段应基于深化设计模型对施工工艺复杂、结构形式特殊、专业施工交叉密集及施工风险突出的工程关键点进行施工工序模拟。

施工模拟阶段应基于深化设计模型对施工场地布置、周边环境及构筑物改迁、施工方案及施工资源配置进行动态模拟，优化施工方案。

土方工程、大型设备及构件安装、模板工程等施工工艺应基于深化设计模型进行模拟。

施工模拟阶段应输出施工进度计划、资源配置计划等，并指导模型、视频、说明文档等成果的制作与交底。

施工实施

施工实施阶段宜基于BIM创建虚拟现场，利用GIS、物联网、移动互联等技术开展标准化管理、进度管理、安全风险管理、质量管理、重要部位和环节条件验收、成本管理等方面的应用。

创建标准化管理模型，包括临建、安全防护设施、施工机械设备、质量控制样板、质量通病等，对场地布置方案、施工工艺、施工流程、质量安全事故等进行模拟，开展施工交底、实施、管理及考核等标准化管理活动。

施工实施阶段应基于BIM进行质量验收、问题处理与分析，以及技术措施制定、实施方案策划、实施过程监控动态管理、安全隐患分析及事故处理等。应确定质量验收及安全技术措施计划。

创建工作分解结构，确定工程所需时间、资源配置和进度计划等应基于BIM，进行对比分析、进度预警，并根据分析结果和预警信息调整后续计划。

工程量计算、分部分项计价、工程总价计算，以及成本计划制定、合同预算成本计算、项目采购实施、竣工结算等应基于BIM进行，输出招标清单项目、招标控制价、投标清单项目及投标报价单，定期进行三算对比、纠偏、成本核算、成本分析与考核工作。

建立信息化人员、机械、物料、工法及环境管理系统与规则应基于BIM，实现施工阶段人员、机械、物料、工法及环境的有效控制。

竣工验收模型交付阶段BIM应用

竣工验收

竣工验收阶段宜利用模型快速查询和提取工程验收所需资料，通过对比工程实测数据来校核工程实体，提高验收工作效率

基于BIM模型进行联合验收工作。

将竣工验收资料关联到BIM模型中，形成竣工验收模型。

检验、筛选录入的资料，删除冗余及无关的过程信息。

对模型数据及信息进行分类存储，形成竣工档案。

模型交付与存档

交付和存档要求

市政轨道建设工程验收合格后，将各阶段验收形成的专项验收情况、设备系统联合调试数据、试运行数据等验收信息和资料附加或关联到模型中，形成工程验收模型，分别向政府管理部门和运营单位移交。

竣工验收模型及附加或关联的验收信息、资料和格式等应满足政府管理部门资料归档要求，支持线路运营维护。

数据交付格式和要求应符合JGJ/T 448相关规定。

交付物宜由各阶段BIM模型及与之配套的文件资料组成，BIM模型细度由非几何信息和几何信息组成，细度等级可参考表2的内容。

模型细度等级

| 细度 | 简称 | 主要应用阶段 |
| --- | --- | --- |
| 模型细度100 | LOD100 | 可行性研究阶段 |
| 模型细度200 | LOD200 | 初步设计阶段 |
| 模型细度300 | LOD300 | 施工图设计阶段 |
| 模型细度400 | LOD400 | 施工阶段 |
| 模型细度500 | LOD500 | 竣工验收阶段 |
| 模型细度500 | LOD500 | 运维阶段 |

各阶段BIM交付成果

可行性研究阶段交付成果包含以下内容：

模型：模型应满足细度要求的方案设计模型；

规划符合性分析：优化后包含场地区域位置、坐标、高程及指北针等信息的BIM方案设计模型；基于BIM模型的规划符合性分析报告；

服务人口分析：优化后的方案设计模型；服务人口分析报告；

线站位合理性分析：优化调整后的方案设计模型；方案比选报告；线站位合理性分析报告；

景观效果分析：优化调整后的方案设计模型；市政轨道建（构）筑物与周边环境结合的景观效果分析报告；市政轨道线路与周边环境关系的景观效果分析报告；

环境影响分析：优化调整后的方案设计模型；市政轨道建（构）筑物与周边环境结合的环境影响分析报告；市政轨道线路与周边环境关系的环境影响分析报告；

征地拆迁分析：优化调整后的方案设计模型；拆迁对象进展及进度计划；征地拆迁分析报告；

地质适宜性分析：优化调整的地质三维模型；勘察数据、地质概况及地质适宜性分析报告；

投资估算分析：优化调整的方案设计模型；投资数据及投资估算分析报告；优化调整的方案设计模型；风险数据资料及施工安全风险分析报告。

勘察设计阶段交付成果包含以下内容：

模型：模型应满足细度要求的初步设计、施工图设计模型；

视图：应交付基于模型的各专业设计平面视图；

设计方案可视化：包含周边环境信息、出入口位置等信息的初步设计阶段BIM模型；漫游视频文件；

控制因素分析：控制因素分析报告；分析模拟视频、建筑结构和三维环境相融合的BIM模型；

换乘方案模拟：换乘方案报告；换乘方案模拟视频；最优换乘方案；

设计方案模拟验证：满足本阶段模型深度要求的设计方案分析模型；模拟验证报告；

设计方案比选：方案比选报告；最优设计方案；

管线迁改、交通疏解模拟：最优的管线改迁、交通疏解方案；管线改迁模拟视频；交通疏解模拟视频；

施工工法模拟：施工工法的可行性报告；施工工法模拟视频；生成施工工法模拟报告；施工技术交底；

建筑能耗分析：应交付能耗分析图、表，以及能耗分析模型；

建筑性能模拟分析：调整优化的方案设计模型；建筑性能单项分析数据及建筑性能分析报告；

结构计算分析：结构分析报告；计算结果；

设计进度和质量管理：各专业施工图进度计划表；设计任务分配文件；设计任务管理日志；施工图文件审查意见表；图纸问题意见回复表；

限界优化设计：碰撞检查报告；优化后的施工设计模型；优化后的施工设计图纸；

三维仿真漫游：应交付视频格式文件。视频应流畅清晰，能够反映出站内各专业空间位置关系，并能形象地表达出设计意图和设计效果；

多专业碰撞检查：优化后的各专业模型；碰撞检测报告；

三维管线综合：优化后的各专业模型；碰撞检测报告；设备用房和废水泵房等复杂节点三维轴测图；走廊位置管线剖面图；

预留预埋检查：含有预留预埋孔洞信息的施工图设计模型；基于模型输出的预留孔洞图纸（应包含形状、尺寸、位置等信息）和预埋件布置图纸（应包含类型、规格、位置等信息）；

工程量统计：可用于预算的施工图设计模型；工程量清单；编制说明；预算工程量报表；

施工图出图：施工图设计模型；dwg格式和pdf格式的平面图、立面图、剖面图、详图、轴测图。

施工阶段成果交付成果包含以下内容：

模型：模型应满足细度要求的深化设计、施工、竣工验收模型；

视图：应交付基于施工阶段模型的各专业平面视图；

深化设计成果应包含以下内容：

现浇混凝土结构深化设计成果应包括深化设计BIM模型、深化设计图、碰撞检查分析报告、工程量清单等BIM应用交付成果；

预制装配式混凝土结构深化设计成果应包括深化设计模型、碰撞检查分析报告、设计说明、平立面布置图，以及节点、预制构件深化设计图和计算书、工程量清单等；

钢结构深化设计成果应包括钢结构深化设计模型、专业协调碰撞报告、平立面布置图、节点深化设计图及计算书等；

机电深化设计成果应包括工程量清单、机电深化设计模型、机电深化设计图、碰撞检查分析报告等；

装修深化设计模型应用成果除应包括施工图设计模型元素外，还应包括龙骨、门窗、定制家具、装饰面层等类型的模型元素。

施工模拟成果应包含以下内容：

施工模拟成果应包括施工组织模型、施工模拟动画、虚拟漫游文件、施工组织优化报告等；

施工工艺模拟成果应包括施工工艺模型、施工模拟分析报告、可视化资料等。

进度管理成果应包含以下内容：

施工进度计划成果应包括进度管理模型、进度审批文件、进度计划图、任务节点工程量表、进度优化与模拟成果、进度预警报告、实际进度与计划进度对比分析报告等；

施工进度控制成果应包括进度管理模型、进度预警报告、进度计划变更文档等。

预算与成本管理成果应包含以下内容：

施工图预算成果应包括施工图预算模型、招标预算工程量清单、招标控制价、投标预算工程量清单与投标报价单等；

施工成本管理成果应包括成本管理模型、工程量清单表、物资采购计划、成本分析报告、分包结算书、产值申报计划、成本管理考核报告及竣工结算书等。

质量与安全管理成果应包含以下内容：

施工质量管理成果应包括质量管理模型（含质量管理信息）、质量问题处理记录、质量问题分析报告等；

施工安全管理成果应包括安全管理模型、安全问题处理记录、安全问题分析报告等。

工程监理成果应包含以下内容：

施工监理控制成果应包括模型会审、设计交底记录，质量、造价、进度等过程记录，监理实测实量记录、变更记录、竣工验收监理记录等；

施工监理管理成果应包括安全管理记录、合同管理记录、信息资料等。

运维阶段BIM应用

资产管理

利用BIM模型进行资产全生命周期管理，包括资产登记、跟踪、评估和处置。

应建立资产信息数据库，与BIM模型链接，实现资产信息的可视化查询和管理。

性能监测与分析

应用BIM模型进行轨道交通系统的性能监测，包括但不限于能耗分析、运行效率评估等。

通过BIM模型收集的数据进行分析，优化运营策略，提升能源利用效率和服务质量。

维修保养计划

根据BIM模型提供的信息，制定科学的维修保养计划，包括预防性维护和故障修复。

应考虑设备的使用情况、历史维护记录等因素，合理安排维护周期和资源分配。

应急响应与安全管理

利用BIM模型进行应急预案的制定和模拟演练，提高应对突发事件的能力。

结合BIM模型进行安全隐患排查，确保运营环境的安全。

（资料性）
市政轨道建设工程BIM模型创建内容要求

表A.1～表A.2给出了市政轨道建设工程BIM模型创建内容要求。

初步设计阶段模型创建内容要求

| 序号 | 专业 | 模型创建内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 场地 | 城市自然地理现状、地形、地貌、施工占地情况等 |
| 2 | 地质 | 拟建场地的地质构造、不良地质和特殊岩土分布、场地土类别和场地类型、地下水类型等 |
| 3 | 车辆 | 车辆选型、编组形式、主要技术参数和来源等 |
| 4 | 限界 | 主要技术参数、各种设备及管线布置、线间距、建筑限界等 |
| 5 | 线路 | 线路的空间位置、车站站位、辅助线设计、附属结构分布、沿线现状及规划概况等 |
| 6 | 轨道 | 轨道结构选型及结构设计、铺轨基地与轨道施工方法等 |
| 7 | 路基 | 路基一般设计内容、主要加固和防护方案、路基排水设计、特殊线（路）段路基处理方案等 |
| 8 | 车站建筑 | 车站建筑的主要特征、换乘方式、车站配线及两端区间施工工法、功能分区和平面布置、导向标志及广告设置原则、装修标准及原则等 |
| 9 | 高架结构 | 桥梁制造及施工方法、工程筹划、施工工序等 |
| 10 | 地下结构 | 车站或区间主体的施工方法、结构形式、主要技术措施、主要监控量测布置等 |
| 11 | 工程防水 | 防水等级及标准、主要技术要求、防水措施等 |
| 12 | 通风、空调与供暖 | 系统空间布置情况、设备机房布置情况、减震降噪措施、管道材料和保温措施等 |
| 13 | 给水与排水 | 给水系统布置、排水系统布置、泵房内设备及管道布置、气体灭火管道及设备布置等 |
| 14 | 供电 | 设备与电缆布置、接地装置布置、动力照明干线路径及配电箱布置、环控电控柜分布等 |
| 15 | 通信 | 各子系统的主要功能、系统构成、设备选型、控制中心、典型车站及车辆段的通信设备布置情况等 |
| 16 | 信号 | 系统功能及系统构成、系统控制模式、信号设备布置情况等 |
| 17 | 自动售检票系统 | 系统功能及构成、主要设备选型及配置、典型车站设备空间布置等 |
| 18 | 火灾自动报警系统 | 系统构成、典型车站自动报警系统布置等 |
| 19 | 综合监控系统 | 系统功能及构成、主要设备选型原则、典型车站控制室和设备室布置等 |
| 20 | 环境与设备监控系统 | 系统功能及构成、设备位置等 |
| 21 | 乘客信息系统 | 系统构成及功能、主要设备选型及配置、典型车站设备布置等 |
| 22 | 门禁 | 系统构成及功能、主要设备选型及配置、门禁控制点布置等 |
| 23 | 运营控制中心 | 调度大厅调度台、设备机房设备、电源室设备等的工艺布置，以及相关专业设计（参见本表格中的其他专业）等 |
| 24 | 站内客运设备 | 设配选型及配置、电扶梯布置等 |
| 25 | 站台门 | 系统构成及功能、设备选型及配置、设备空间布置等 |
| 26 | 车辆基地 | 工艺设备布置、辅助生产设施布置、站场布置及相关专业设计（参见本表格中的其他专业）等 |
| 27 | 防灾 | 相关防灾设施和人防设备布置等 |
| 28 | 环境保护 | 声屏障设置形式及其他环境保护设施布置等 |

施工图设计阶段模型创建内容要求

| 序号 | 专业 | 模型创建内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 场地 | 准确表达城市自然地理现状、地形、地貌、施工占地情况等 |
| 2 | 地质 | 准确表达拟建场地的地质构造、不良地质和特殊岩土分布、场地土类别和场地类型、地下水类型等 |
| 3 | 车辆 | 准确表达车辆选型、编组形式、主要技术参数和来源等 |
| 4 | 限界 | 够准确表达区间隧道、车站、人防门、射流风机、屏蔽门、车辆段存车线等的限界等 |
| 5 | 线路 | 准确表达线路的空间位置（平、纵断面），以及车站区间结构、附属结构和预留规划交叉线的结构轮廓和位置 |
| 6 | 轨道 | 准确表达轨道结构选型及结构设计、铺轨基地布置、长轨条布置等 |
| 7 | 路基 | 准确表达路基结构、排水系统、路基附属工程的施工方案和要求等 |
| 8 | 车站建筑 | 准确表达车站建筑的车站主体及区间施工方法、设备吊装孔布置、防火分区及设备设施布置、无障碍设计、设备用房装修做法、门窗选型、公共设施布置、站前广场布置等 |
| 9 | 高架结构 | 准确表达桥跨布置、梁上部建筑布置及限界、支座及垫石布置、防雷接地措施、栏杆扶手布置等 |
| 10 | 地下结构 | 准确表达车站或区间主体的围护结构和地基基础处理方案、降水方案、施工步序、监控量测方案、预留预埋、盾构始发与到达措施、施工缝与变形缝分布等 |
| 11 | 工程防水 | 准确表达防水部位、防水构造等 |
| 12 | 通风、空调与供暖 | 准确表达系统管道布置、设备布置等 |
| 13 | 给水与排水 | 准确表达各子系统室内外管道布置、泵房内设备及管道布置、气体灭火管道及气瓶间设备布置等 |
| 14 | 供电 | 准确表达设备与电缆布置、接地装置布置、设备孔洞及预埋件、牵引网布置、环控电柜排列、电箱布置等 |
| 15 | 通信 | 准确表达各子系统的通信管线布置、光缆线路、设备布置等 |
| 16 | 信号 | 准确表达室内外设备布置、管线预埋、电缆线路等 |
| 17 | 自动售检票系统 | 准确表达各车站、控制中心、车辆综合基地的设备、管线布置等 |
| 18 | 火灾自动报警系统 | 准确表达站厅、站台、车辆段和控制中心的设备布置等 |
| 19 | 综合监控系统 | 准确表达车站综合监控布置、控制室设备布置等 |
| 20 | 环境与设备监控系统 | 准确表达系统功能及构成、设备位置等 |
| 21 | 乘客信息系统 | 准确表达系统设备布置、机房布置等 |
| 22 | 门禁 | 准确表达各车站、车辆基地和控制中心的门禁设备布置等 |
| 23 | 运营控制中心 | 准确表达调度大厅调度台、设备机房、电源室等的工艺布置，以及相关专业设计（参见本表格中的其他专业）等 |
| 24 | 站内客运设备 | 准确表达电扶梯位置、工艺布置等 |
| 25 | 站台门 | 准确表达标准门单元布置、预埋件布置等 |
| 26 | 车辆基地 | 准确表达工艺设备布置、辅助生产设施布置、站场布置及相关专业设计（参见本表格中的其他专业）等 |
| 27 | 防灾 | 准确表达相关防灾设施和人防设备布置等 |
| 28 | 环境保护 | 准确表达声屏障及其立柱基础布置、其他环境保护设施布置等 |